Ministerul Educației și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport

Curs: Internetul lucrurilor

Tema: Sensori - Achizitia de informatii.

A elaborat:                                                                                     st.gr.SI-211 Chirița Stanislav

A verificat:                                                                                     Asist. Univ.Astafi Valentina

Chișinău 2024

Definirea problemei 1

Realizarea unei aplicații pentru MCU care va citi datele de la un senzor de umiditate.

Aplicația va efectua

- Citirea de datelor de pe senzor;

- Prelucrarea datelor în valori reale;

- Medierea datelor prin 2 tehnici;

- Afișarea datelor pe LCD și în serial.

Obiective

- configurarea aplicației pentru citirea datelor de pe senzor;

- crearea schemei și codului conform sarcinii propuse;

- înțelegerea sistemului creat și procesele ce se întâmplă.

Introducere

Un senzor este un dispozitiv izolat structural care conține unul sau mai mulți traductori de măsurare primari. Senzorul este proiectat pentru a genera un semnal de informație de măsurare într-o formă convenabilă pentru transmisie, conversie ulterioară, procesare și (sau) stocare, dar nu direct perceptibilă de către un observator.

Senzorul poate conține în plus traductoare de măsurare intermediare, precum și o măsură. Senzorul poate fi amplasat la o distanță considerabilă de dispozitivul care primește semnalele acestuia. Cu un raport normalizat al valorii cantității la ieșirea senzorului cu valoarea corespunzătoare a cantității de intrare, senzorul este un instrument de măsură.

Metode și materiale

Materiale Necesare:

- Arduino Board (de exemplu, Arduino Uno);

- breadboard și fire de conexiune;

- senzor de umiditate;

- editor Arduino IDE instalat pe un calculator.

Metoda de Implementare:

- conexiuni hardware:

- conectarea senzorului de umiditate la un pin analogic al Arduino;

- conectare LCD la pinii digitali ai Arduino.

- scrierea codului în Arduino IDE:

- definirea variabilelor și pinilor corespunzători pentru senzorul de umiditate și LCD;

- implementare funcții pentru citirea temperaturii de la senzor și aplicarea tehnicilor de "sare și piper" și medie ponderată;

- afișarea valorilor pe LCD și a umiditații curente în serial.

- testarea și debugging:

- încărcare cod pe Arduino folosind Arduino IDE;

- monitorizare comportament senzorului;

- identificare și rezolvare eventualelor erori în cod.

Rezultate

Figura 1 – Asamblarea circuitului pentru senzorul de umiditate

Figura 2 – Datele senzorului de umiditate

Concluzii

În timpul laboratorului, am studiat procesul de achiziție și prelucrare a datelor furnizate de un senzor de temperatură și umiditate. Am învățat cum să conectăm senzori la o placă Arduino și cum să citim valorile analogice pe care le furnizează, transformându-le în valori reale. De asemenea, am aplicat două tehnici de prelucrare a datelor: calculul mediei ponderate și utilizarea unui filtru de tip "sare și piper". Pentru a face proiectul mai practic și util, am integrat un afișaj LCD pentru a vizualiza în timp real datele prelucrate. Această adăugire a adus o dimensiune practică proiectului, permițându-ne să monitorizăm și să interpretăm evoluția datelor în timp real.

Anexa 1 – Codul sursă

#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

// Definirea pinului pentru senzor

#define sensor A0

// Inițializarea LCD-ului

Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);

// Funcția pentru "sliding window" a datelor

void sw(float a[]) {

for (int i = 0; i < 5; i++) {

a[i] = a[i + 1];

}

}

// Funcția pentru afișarea datelor pe LCD

void disp(float t1, float t2) {

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print(t1);

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print(t2);

}

// Funcția pentru obținerea umidității

float getMoisture() {

//conversia

float voltage = (analogRead(sensor) * (5.0 / 1023.0));

int moisture = map(voltage * 100, 0, 428, 0, 100);

Serial.print("Real time moisture = ");

Serial.println(moisture);

return moisture;

}

// Funcția pentru calculul medianei ponderate

float weighted_median(float moists[]) {

int weight = 2;

float moisture = ((weight * moists[0] + weight * moists[1] +

weight * moists[2] + weight * moists[3] +

weight * moists[4]) / (weight * 5));

return moisture;

}

// Funcția pentru interschimbarea a două valori (utilizată pentru filtrul sare si piper)

void swap(float *p, float *q) {

float t;

t = *p;

*p = *q;

*q = t;

}

// Funcția pentru filtrul "sare și piper"

float salt_and_pepper(float moists[]) {

int i, j, n = 5;

float a[5];

// Copierea valorilor într-un alt array

for (i = 0; i < 5; i++) {

a[i] = moists[i];

}

// Sortarea array-ului

for (i = 0; i < n - 1; i++) {

for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {

if (a[j] > a[j + 1])

swap(&a[j], &a[j + 1]);

}

}

int med_n = (n + 1) / 2 - 1; // Alegerea valorii din mijloc

float moisture = a[med_n];

Serial.println(moisture);

return moisture;

}

void setup() {

pinMode(sensor, INPUT);

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16, 2);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Median = ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Spices = ");

}

int i = 0;

void loop() {

float moists[5];

Serial.println("MEASURING...");

// Adăugarea datelor la buffer

if (i < 4) {

moists[i] = getMoisture();

}

if (i >= 4) {

sw(moists);

moists[4] = getMoisture();

}

// Calcularea mediilor și afișarea lor

float val1 = weighted_median(moists);

float val2 = salt_and_pepper(moists);

disp(val1, val2);

delay(1000);

i++;

}